|  |  | PROVINCIA DI ORISTANO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Settore Edilizia |  |  |
| CONTRATTO per l’affido del servizio di manutenzione degli immobili di proprietà o in uso della Provincia |  |  |  |
| ALLEGATO B: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO GENERALE E DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI) |  |  |  |

# PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO GENERALE

## PREMESSA

Nelle attività/ procedure/ dispositivi che l’affidatario dovrà da adottare per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e del personale che, per diversi motivi può essere presente nei cantieri, oltre a quanto richiamato nel presente documento ed alle specifiche normative sulla prevenzione infortuni e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro, devono essere tenute in considerazione le seguenti normative:

##### PRINCIPI GENERALI DI TUTELA

- D.M. 22 febbraio 1965: Attribuzione all’ENPI dei campi relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra;

- D.P.R. 1124/65: Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

- Legge 300/70: Statuto dei lavoratori;

- Legge 833/78: Istituzione del servizio sanitario nazionale;

- D.P.R. 619/80: istituzione dell’ISPELS.

##### FUNZIONI DI VIGILANZA

- D.P.R. 520/55: Riorganizzazione centrale e periferica dei Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Legge 628/61: Modifiche all’ordinamento dei Ministero dei lavoro e della previdenza sociale.

##### PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

- Legge 10/02/1955 n.51: Delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

- DPR. 547/55: Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- DPR. 1302/56: Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con il D.P.R. 547/55.

- DM 3 aprile 1957: Attribuzione dei compiti inerenti alle verifiche e controlli ai sensi dell’art.398 del DPR 547/55;

- DM 12 Settembre 1958: istituzione dei registro degli infortuni;

- DM 10 agosto 1984: integrazioni ai D.M. 12 Settembre 1958 concernente l’approvazione del modello dei registro infortuni;

- D.Lgs 81/08: Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

##### IGIENE DEL LAVORO

- DPR 303/56: Norme generali per l’igiene del lavoro

- DM 28 luglio 1958: Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali (pacchetto di medicazione, cassetta di pronto soccorso;

- DM 388/2003: Disposizioni Sul Pronto Soccorso Aziendale - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, dei decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

- DM 21 gennaio 1987: Norme tecniche per l’esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti ai rischio di asbestosi;

- DPR 336/94: Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura;

- D.Lgs 81/08: Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

##### SICUREZZA

- DPR 164/56: Norme perla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

- DPR 320/56: Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene dei lavoro in sotterraneo;

- DPR 321/56: Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in aria compressa;

- DM 12 marzo 1959: Presidi medico-chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo;

- DM 12 marzo 1959: Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- DM 2 Settembre 1968: Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi sostitutive di quelle indicate nel DPR. 164/56;

- DM 4 marzo 1982: Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati;

- DM 28 maggio 1985: Riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici;

- DM 12 marzo 1987: modificazione ai DM 4 marzo 1982 concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza peri ponteggi sospesi motorizzati;

- D.Lgs 10 aprile 2006, n. 195: "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)";

- D.Lgs 626/94: Riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

- D.Lgs 494/96: Attuazione della direttiva CEE 92/57 concernente le “Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

- DPR 03/07/2003, N.222: Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art.31, comma 1 , della legge 11 febbraio 1994, n.109;

- D.Lgs 81/08: Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il presente Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) generale, relativo alla gestione della sicurezza per il servizio di manutenzione degli edifici provinciali, per la parte di lavori relativi ai Cantieri Mobili (qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile), è redatto ai sensi dell’art. 91, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08 (così come aggiornato dal D.Lgs 106/09), con lo spirito di tutelare la salute, come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della comunità.

Il PSC è parte integrante del Contratto di Affido e la mancata osservanza di quanto previsto nel PSC costituisce violazione delle norme contrattuali.

In particolare, ai sensi dell’art.100 dei D.Lgs 81/08, vengono di seguito evidenziati:

- L’identificazione e la descrizione generale dell’opera e degli interventi;

- L’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;

- una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all’area ed all’organizzazione dei cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

- le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive;

- le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;

- le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;

Il piano di sicurezza e coordinamento é parte integrante del contratto di affido.

l datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel presente piano e nel piano operativo di sicurezza.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

L’impresa appaltatrice dovrà consegnare copia del PSC alle altre imprese esecutrici, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, per le opere pubbliche prima della consegna dei lavori.

Il presente piano di sicurezza deve essere portato a conoscenza di tutto il personale di cantiere dipendente sia dell’impresa appaltatrice dei contratto principale che delle imprese subappaltatrici. Alle imprese subappaltatrici vanno date precise disposizioni affinché operino nei pieno rispetto di quanto contenuto in questo documento.

Sono ammesse integrazioni ai presente PSC da parte dei Datori di Lavoro delle imprese esecutrici, da formulare ai Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, l’accettazione delle quali non può in alcun modo comportare modifiche economiche ai patti contrattuali.

Si rammenta che la violazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni contenute nel presente PSC, costituisce, in alcuni casi, giusta causa di sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti dal cantiere o di risoluzione del contratto.

l datori di lavoro delle imprese esecutrici, prima dell’esecuzione dei rispettivi lavori, devono accettare il PSC e presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), al Coordinatore per l’esecuzione. Ciascun piano operativo di sicurezza, dovrà essere completo ed esaustivo e riporterà una relazione ed i dati per quanto attiene alle proprie scelte operative ed alle relative responsabilità nell’organizzazione dello specifico cantiere e nell’esecuzione dei relativi lavori. Le imprese esecutrici non possono eseguire i rispettivi lavori se prima non è avvenuta l’approvazione formale del POS da parte del Coordinatore per L’esecuzione.

La SPO prima dell’avvio dei lavori, redige e consegna il POS alla Provincia.

Anche in questo caso, i lavori non potranno darsi inizio se non e avvenuta la formale approvazione del POS da parte del Coordinatore per l’esecuzione.

E’ fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente, dl attuare la cooperazione dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, alfine di trasferire informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.

Spetta al Coordinatore per l’esecuzione, organizzare tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione.

in allegato viene predisposto un Fascicolo adattato alle caratteristiche delle Opere, ai sensi dell’art.91 comma 1 lettera b) del DLgs. 81/08, contenente le informazioni ai sensi dell’allegato XVI della citata norma, utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti, tenendo conto delle specifiche norma di buona tecnica. Tale elaborato può essere un’utile linea guida per la valutazione dei rischi, all’atto di eventuali lavori successivi o per la manutenzione dell’opera.

## DATI GENERALI

##### ANAGRAFICA DI CANTIERE

Oggetto dell’affido:

Servizio di Manutenzione degli immobili di proprietà o in uso della Provincia di Oristano per il biennio 2012/2013;

Committente:

Provincia di Oristano;

Indirizzo di cantiere:

Vie diverse nella Provincia di Oristano.

Data presunta inizio de! servizio:

1 gennaio 2012

Durata del servizio:

La durata presunta del servizio è di anni due , dal 01101/2012 al 31/1212013.

Manodopera impiegata ne! cantiere:

IL numero massimo presunto di lavoratori previsti in cantiere è di 5 unità. Si prevede una presenza media in ciascun cantiere di 2 (due) lavoratori.

Importo dei lavori:

Per la fattispecie dell’affido a Società in House Providing il costo mensile per la Provincia dei lordo presunto delle attività affidate può essere stimato in circa xxxxxxx € complessivo dell’IVA. Non è invece stato stabilito l’importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso in quanto la Provincia di Oristano rimborserà alla SPO tutte le spese corrispondenti che rientreranno tra le spese generali (acquisti, formazione, consulenze,…) o nel costo orario (adozione di procedure specifiche, preparazione dei cantieri, sorveglianza, …)

##### FASE DELLA PROGETTAZIONE

Responsabile dei lavori, Responsabile della sicurezza in fase di affido:

Ing. Carlo Todde responsabile del Servizio Manutenzioni edilizie della Provincia di Oristano;

##### FASE DELL’ESECUZIONE

Responsabile del procedimento:

Ing. Carlo Todde responsabile del Servizio Manutenzioni edilizie della Provincia di Oristano;

Coordinatore perla sicurezza in fase di esecuzione:

Ing. Carlo Todde responsabile del Servizio Manutenzioni edilizie della Provincia di Oristano;

Impresa affidataria del servizio:

SERVIZI PROVINCIA ORISTANO (SPO) s.r.I. Via E. Carboni s.n. 09170 Oristano, iscritta al REA della camera di Commercio di Oristano coi N° 131479.

Direttore tecnico di cantiere: da nominare

Rappresentante della sicurezza: da nominare

Capocantiere: da nominare

##### DESCRIZIONE DELLE OPERE

L’affido prevede la realizzazione di attività negli edifici di proprietà ed in uso alla Provincia di Oristano e destinati ad uffici, deposito mezzi, attrezzi, autorimesse, scuole.

Elenco delle Attività:

- attività di gestione e di programmazione degli interventi e della gestione delle chiamate di pronto

- intervento;

- manutenzione ordinaria riparativa sia di tipo edile sia impiantistica che dei verde pertinenziaie;

- servizio di manutenzione ordinaria programmata sia di tipo edile, sia impiantistica e dei verde

- pertinenziale;

- servizio di manutenzione migliorativa a misura.

La realizzazione delle opere di manutenzione saranno eseguite dalla SPO s.r.l.

i lavori di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti ai sensi del Capitolato Speciale d’Oneri ed eventuali opere migliorative e/o straordinarie saranno affrontate caso per caso a seconda dell’entità e dell’urgenza dell’opera. Dal punto di vista della sicurezza, il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento Generale,deve essere di riferimento per l’impresa ed i lavoratori per tutte le opere da eseguire, anche per quelle di piccola

entità, ai di raggiungere un livello di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili, soddisfacente, considerato dai committente (Provincia di Oristano) come il minimo indispensabile.

La realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria programmata e riparativa dovranno essere eseguite con l’organizzazione la professionalità tale da garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro.

Le scelte organizzative dovranno essere effettuate, mediante:

- appropriata formazione degli addetti;

- prescrizioni operative impartite per iscritto (PSC+POS) sia verbalmente (capisquadra, capocantiere,

- coordinatore sicurezza in fase esecutiva, ecc..);

- utilizzando adeguate tecniche costruttive (attrezzi di lavoro, materiali da impiegare e tecnologie da

- adottare);

- pianificando temporalmente e nello spazio i lavori.

In particolare dovranno essere utilizzate:

- procedure (le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione);

- apprestamenti (opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere);

- attrezzature di lavoro (qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro);

- misure preventive e protettive (dispositivi di protezione individuale e dispositivi di protezione collettiva.

- atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute);

- le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell’opera da realizzare.

In riferimento alle lavorazioni, dall’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area (immobili ad uso edifici pubblici e similari) e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, si dovrà fare particolare attenzione ai seguenti rischi:

- ai rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;

- al rischio di seppellimento negli scavi;

- al rischio di caduta dall’alto;

- al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori;

- al rischio di instabilità delle pareti e soffitti;

- ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni;

- ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

- ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;

- al rischio di elettrocuzione;

- al rischio rumore;

- al rischio dall’uso di sostanze chimiche;

- alle interferenze con i lavoratori e con i fruitori degli edifici

Con riferimento alle interferenze tra le lavorazioni e/o con i fruitori degli edifici, dovranno essere attuati sfasamenti spaziali e/o temporali delle lavorazioni interferenti

In caso di situazioni di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dovrà verificare periodicamente, previa consultazione del responsabile della conduzione del servizio, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, aggiornando il piano ed in particolare l’eventuale crono programma dei lavori, ove necessario.

Durante i lavori sono richieste in via generale alla SPO s.r.l. oltre al rispetto delle citate normative vigenti e procedure, anche l’utilizzo di regole di “buona tecnica", l’immediatezza dell’interlocutore, un buon livello di coordinamento ed il rispetto altrui; tutti fattori indispensabili, per l’esecuzione dei lavori, anche di diversa entità, in sicurezza, senza sprechi economici e per il raggiungimento comune dell’obbiettivo di consegnare l’opera finita e garantire la funzionalità con il migliore dei modi.

Per l’esecuzione dei lavori in oggetto è ammesso il ricorso al subappalto nell’ambito delle normative in vigore e di quanto stabilito nel contratto.

Il numero dei cantieri rientranti nel presente affido potrà essere diversificato a seconda delle esigenze imminenti.

Il presente PSC generale contempla le lavorazioni che al momento risultano conosciute; ogni qualvolta fossero previsti interventi non generalizzabili, e dunque particolari, il coordinatore in fase di esecuzione dovrà aggiornare tempestivamente, in forma aderente alla realtà, il presente PSC.

Gli oneri della sicurezza individuati nel presente piano saranno comunque riconosciuti all’impresa a fronte di quanto richiesto nei presente piano e di quanto previsto nei piani operativi approvati.

Si prescrive di effettuare una costante e quotidiana pulizia dell’area dei lavori, con particolare cura dovrà eseguita la pulizia e l’ordine nel cantiere prima di ciascun fine settimana e/o prefestivo.

E’ prevista la pulizia finale e completa dell’area prima della fine di ciascun lavoro ed essa potrà essere verificata in contraddittorio tra il responsabile dell’impresa o suo delegato ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Descrizione sommaria delle attività da espletare per ogni intervento:

- esecuzione da parte di ciascuna ditta che potrà operare nei cantieri dei piano operativo della sicurezza (POS) da redigere in modo completo ed esaustivo in ogni sua parte, da sottoporre ai giudizio e all’approvazione degli organi preposti;

- preparazione e compartimentazione (ove necessario) dell’area logistica di cantiere e delle aree operative di cantiere, preventiva verifica delle situazioni di contorno, in particolare quelle relative alla contestuale presenza/vicinanza di attività lavorativa, condomini, della circolazione pedonale e veicolare;

- predisposizione della recinzione anche con transennamenti e nastri tipo “vedo", la cartellonistica, la segnaletica provvisoria, gli illuminamenti (per assicurare la visibilità degli ostacoli ed il passaggio durante le ore serali/ notturne), i camminamenti sicuri, movieri, ecc.;

- compartimentamento del cantiere, ove necessario e comunque quando richiesto, a regola d’arte, in particolare se nelle altre zone dell’edificio sono presenti altre attività lavorative, tali compartimentazioni dovranno essere robuste eventualmente eseguite con l’utilizzo di strutture lignee e/o metalliche, pannelli lignei e/o di cartongesso e nylon.

Si prescrive che gli operatori dei cantiere abbiano impresso sul vestiario in modo chiaro e leggibile il nome della ditta cui appartengono.

Di seguito vengono riportati in forma sommaria gli interventi da eseguire a cura della SPO:

- esecuzione del piano operativo della sicurezza (POS) da redigere in modo completo ed esaustivo in ogni sua parte, da sottoporre al giudizio e all’approvazione degli organi preposti;

- opere preparatorie, allestimento dell’area di cantiere, previa verifica delle situazioni di contorno, occupazioni di suolo pubblico (ove necessario), permessi, messa in sicurezza e compartimentazioni, allestimenti di ponteggi, trabattelli e/o di altri sistemi di messa in sicurezza per il pericolo di caduta nel vuoto (in particolare per tutti gli interventi ad altezza superiore ai 2 metri), ecc...;

- esecuzione di scavi, compreso asporto del materiale di risulta e lo smaltimento presso le pubbliche discariche;

- esecuzione delle demolizioni;

- realizzazione di strutture portanti in c.a. e/o blocchi di laterizio;

- esecuzione degli intonaci interni ed esterni;

- esecuzione dei rivestimenti murali;

- interventi di ripristino su murature, solai, coppi e guaina elastomerica, intonaci lisci, bugnati, ripresa di Iesene e parti decorative, muri di recinzione in cls e pietrame;

- manutenzione e fornitura e posa in opera di rivestimenti interni ed esterni, demolizioni e rifacimenti di intonaci, pavimentazioni interne in piastrelle, pvc, legno ed esterne in cls, porfido, manufatti in cls;

- fornitura e posa in opera di serramenti interni ed esterni in legno, alluminio, pvc e loro manutenzione;

- esecuzione di compartimentazioni REI;

- opere da bandaio, sostituzione pluviali, canali di gronda e converse;

- opere da pittore con pitturazione di locali interni, facciate esterne, serramenti;

- opere da fabbro con riparazione e sostituzione cancelli, parapetti, ringhiere, recinzioni;

- opere di fognatura con sostituzione e/o ripristino di tratti di tubazioni, espurgo e costruzione pozzetti;

- impermeabilizzazioni ed isolazioni;

- opere da giardiniere;

- adeguamento degli impianti alle normative vigenti, secondo norme di buona tecnica e secondo la regola dell’arte, compreso documentazioni di conformità finali di legge complete di allegati, quali ad esempio:

- idrosanitari

- elettrici

- gas

- luci di sicurezza ed emergenza

- pompe di drenaggio, orologi ed impianti di temporizzazione

- cucine a servizio di mense/refettori

- allacciamenti alla rete elettrica, riparazione e/o sostituzione, restauro di corpi illuminanti esistenti, esecuzione di scavi, tracce e opere murarie inerenti e necessarie alla posa in opera degli impianti sia esterni che sottotraccia o nel sottosuolo;

- risanamento e/o parziali rifacimenti di impianti idro-termo-sanitari con sostituzione di tubazioni,

- accessori ed apparecchiature (lavabi, wc, cassette di cacciata, rubinetteria, ecc..);

- opere varie e di finitura;

- esecuzione delle conformità finali, complete di schemi dell’as-built (come eseguito);

- esecuzione dell’assistenza alle operazioni di collaudo;

- smobilizzo del cantiere compreso l’esecuzione delle pulizie di dei lavori;

- esecuzione degli eventuali lavori di completamento che si rendessero necessari in seguito al collaudo; -sgombero definitivo del cantiere e dei relativi impianti, ripristini;

- pulizia particolareggiata finale del sito.

La zona d’intervento e/o di pericolo dovrà essere ben segnalata e dovrà essere precluso l’accesso alle persone non autorizzate, soprattutto per il pericolo di cadute nel vuoto, cadute di oggetti/materiali dall’alto, contatti elettrici, meccanici, ecc. ..

l pericoli principali sono riconducibili a: cadute nei vuoto, cadute di oggetti di oggetti/materiali dall’alto, contatti elettrici, meccanici, ecc...

Per migliorare la sicurezza e ridurre i rischi specifici devono essere impiegati sistemi quali scale, ponteggi, arrotolatori e funi di sicurezza, in caso di interventi e/o lavori delicati devono essere presenti contemporaneamente almeno due persone, inoltre gli attrezzi dovranno essere assicurati con funi, moschettoni, ecc... e dovrà essere precluso il passaggio sotto la zona d’intervento. Non devono essere eseguiti lavori elettrici “sotto tensione elettrica”, si dovrà sempre sezionare preventivamente l’impianto.

Nell’area di cantiere, a cura della SPO, dovrà essere garantita la vigilanza ed inoltre dovranno essere attuati i controlli affinché gli impianti e le strutture di cantiere non possano essere causa di incidenti, incendi, furti e/o altri eventi dolosi o accidentali, quali ad esempio quelli dovuti al forte vento.

Durante la realizzazione delle opere è previsto che possano insistere i seguenti rischi particolari:

- lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento ad una profondità

- superiore a 1,5 metri;

- lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall’alto da un’altezza superiore a 2 metri, particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali dei posto di lavoro o dell’opera;

- lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria;

- lavori che espongono i lavoratori a rischi in quanto in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi e/o con conduttori in tensione;

- lavori che espongono i lavoratori a rischi in quanto di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Tali rischi dovranno essere ridotti mediante adeguati dispositivi di protezione, sistemi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e opportune azioni di coordinamento.

### RISCHI PRESENTI IN CANTIERE E O TRASMESSI ALL’ESTERNO

##### Condizioni di contorno al cantiere

Presenza di altre attività pericolose: attività relative alla scuola/uffici/similari. Fare attenzione alla sicurezza della viabilità pedonale nella zona interessata dai lavori, ed operare mediante segnalazioni, barriere, pulizia graniglia,

##### Rischi trasmessi all’ambiente circostante

Possibile caduta di materiali dall’alto. Possibile trasmissione di agenti inquinanti, polveri e rumore. Possibile propagazione di incendi, durante impermeabilizzazioni sulle coperture.

##### Misure relative ai rischi ambientali

Il personale dovrà essere informato e conoscere la tipologia degli interventi e dovrà avere a disposizione indumenti adatti e DPI in buono stato. Si raccomanda di mantenere in cantiere un elevato grado di decoro e pulizia, compatibilmente con le opere da eseguire. Si dovrà fare particolare attenzione al vento sovente particolarmente forte e a raffiche. Si prescrive che non vengano effettuate lavorazioni in esterno in altezza con vento forte, salvo deroghe ed accordi con il Coordinatore in fase di esecuzione.

##### Esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici

La SPO nel caso di utilizzo di sostanze di tale genere dovrà fornire, prima dell’inizio dei lavori o comunque prima della fase lavorativa interessata, le schede tossicologiche dei prodotti utilizzati, al fine di fornire utili indicazioni sui rischi che comportano, sulle corrette modalità di utilizzazione e sulle misure di primo soccorso in caso di incidente.

##### Rumore

Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere corredato della valutazione ai sensi del D.Lgs 10 aprile 2006, n. 195,. In ogni caso è prevista l’utilizzazione di attrezzature insonorizzate. Per alcune delle demolizioni da eseguire durante l'intervento è previsto l’uso di compressori insonorizzati per l’alimentazione dei martelli pneumatici. In base a una valutazione per tipologia di utensile, lo stesso lavoratore non potrà usare il martello per più di due ore al giorni non consecutive, per cinque giorni la settimana, anche se dotato di cuffie audio protettive.

##### Rischi generali e misure di sicurezza

Nella disposizione del cantiere e nell’approntamento dei luoghi di lavoro vengono adottate le misure occorrenti per realizzare la sicurezza degli addetti ai lavori e delle altre persone presenti occasionalmente, nonché per evitare che i lavori possano ledere altre persone nelle vicinanze del cantiere stesso. La SPO sarà comunque tenuta a eseguire una pulizia accurata, estesa alle aree circostanti a quelle di cantiere, per limitare il diffondersi della polvere.

## RELAZIONE SULL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Per l’esecuzione dei lavori in oggetto è necessaria un’organizzazione del cantiere mirata all’ottenimento di un’area da destinare alle attrezzature di cantiere fisse, che rimarrà per tutto l’arco dei lavori, mentre le altre, verranno di volta in volta predisposte e delimitate, affinché possa essere consentita la realizzazione di più fasi lavorative, da personale diverso, contemporaneamente senza che ci siano interferenze tra le stesse. L’accesso al complesso dovrà quindi essere garantito anche mediante la realizzazione, se necessario, di opere provvisionali, quali compartimentazioni, andatoie, passerelle, etc... Sara inoltre onere e d’obbligo della SPO garantire la sorveglianza del cantiere, di tutti i materiali, delle opere/oggetti, nonché di tutte le cose della Provincia. La SPO, se richiesto, a sua cura e spese dovrà fornire prima dell’inizio dei lavori, assieme al piano operativo di sicurezza, la planimetria con l’individuazione della zona logistica del cantiere e nel dettaglio la posizione di tutti gli impianti e tutte le macchine fisse. Qualunque soluzione alternativa dovrà essere resa esplicita nel POS. Le opere provvisionali saranno da realizzarsi come indicato nel presente piano o con metodo alternativo proposto dalla SPO nel POS.

##### Delimitazione delle aree pericolose.

Tutto il cantiere, quando prescritto, sarà delimitato da robuste compartimentazioni antipolvere in legno, cartongesso e nylon eseguite secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, dal Coordinatore per l’esecuzione e dalle regole di “buona tecnica". La compartimentazione dovrà progredire e modificarsi con l’avanzare e lo spostamento dei lavori. Ogni zona di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie o sostanze pericolose, dovrà essere opportunamente delimitata. Dovrà essere sempre mantenuta in efficienza la compartimentazione, in particolare durante lavori particolarmente polverosi e/o odorosi (diluenti, verniciatura), in seguito a situazioni di forte vento, gli ambienti dovranno essere arieggiati.

##### Dotazioni di servizi igienico - assistenziali, sanitari e vari

All’interno del cantiere si provvederà a scegliere i luoghi di lavoro fissi nonché il luogo d’installazione delle attrezzature di cantiere ed alle strutture, mirando all’ottimizzazione delle condizioni di sicurezza relative alla movimentazione orizzontale e verticale dei carichi.

Dovranno realizzarsi i seguenti servizi, in caso di interventi di piccola entità (pochi giorni) si potrà far ricorso a spogliatoi e servizi in ditta con trasporto operai, servizi igienici in locali pubblici o all’interno delle strutture, previo accordo con i funzionari competenti:

Dovranno comunque essere assicurata la disponibilità del pacchetto di medicazione o cassetta di pronto soccorso, costituiti da quanto disposto dall’Allegato 2 dei D.M. 388 del 15/7/2003.

Il personale che opera nei cantieri dovrà poter disporre di un telefono con recapito conosciuto, sempre attivo, per situazioni di emergenza.

##### Coordinamento ed interferenze

Prima dell’avvio delle lavorazioni date in subappalto, il Coordinatore in Esecuzione convocherà una riunione con gli stessi subappaltatori, in cui si programmeranno gli interventi di prevenzione e protezione, in relazione alle specifiche attività ed ai relativi rischi connessi. Il piano operativo di sicurezza, in forma reale, verrà predisposto prima dell’inizio del lavori in ogni caso e comunque, dopo aver verificato con l’impresa affidataria del servizio la reale consistenza della forza lavoro che verrà impegnata di volta in volta nelle varie fasi ed i lavori che realmente verranno dati in subappalto.

##### Impianto elettrico e di terra del cantiere

L’impianto sarà realizzato, attenendosi alle norme CEI (L. 186/68 e L. 46/90), da ditta specializzata che rilascerà e verrà tenuta in cantiere copia della relativa dichiarazione di conformità. Gli impianti sono eseguiti, mantenuti e riparati da ditte e/o persone qualificate. Prima dell’utilizzo viene effettuata una verifica generale a vista e strumentale delle condizioni di idoneità delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza. Si procederà preventivamente alla determinazione dei carichi, al calcolo delle sezioni dei conduttori ed alla stesura degli schemi elettrici.

La fornitura di energia elettrica avverrà da rete di bassa tensione con contatore del gruppo fornitore o mediante gruppo elettrogeno fisso, a causa della località remota nel cantiere e/o per difficoltà e ritardi inaccettabili nella fornitura dell’energia da parte del Distributore. L’impianto elettrico sarà costituito da quadri elettrici principali e secondari (di zona) costruiti in serie per cantieri (ASC), muniti di targa indelebile indicante i nome del costruttore

e le conformità alle norme (CEI 17.13/4). Tutti i componenti dell’impianto elettrico avranno grado di protezione minimo IP 44, ad eccezione delle prese a spina di tipo mobile (volanti), che avranno grado di protezione IP67 (protette contro L’immersione) e degli apparecchi illuminanti, che avranno un grado di protezione non inferiore a IP55. Le prese a spina saranno protette da interruttore differenziale con Idn non inferiore a 30 mA (CEI 64-8/7 art. 704.471), Nei quadri elettrici ogni interruttore proteggerà ai massimo 6 prese (CEI 17.13/4 art. 9.5.2). Ad evitare che il circuito sia richiuso intempestivamente durante l’esecuzione dei lavori elettrici o per manutenzione apparecchi ed impianti, gli interruttori generali di quadro saranno dei tipo bloccabili in posizione aperto o alloggiati entro quadri richiudibili a chiave (CEI 64-8/4 art. 462.2).

Tutti i quadri saranno dotati di interruttore generale di emergenza (CEI 64-8/7 704.537):

del tipo a fungo di colore rosso, posizionato all’esterno per i quadri dotati di sportello chiudibili a chiave; coincidente con l’interruttore generale di quadro, per i quadri privi di chiave.

Per le linee saranno utilizzati i seguenti cavi:

- N1VV-K o FG7R o FG7OR per la posa fissa e interrata entro tubi in PVC;

- H07RN-F o FG1K 450/750 V o FG10K 450/750V per posa mobile.

Le linee elettriche fisse saranno in parte aeree qualora queste intralcino la circolazione saranno opportunamente protette contro il danneggiamento meccanico (CEI 64-8/7 art. 704.52) e in parte interrate anche queste opportunamente protette e segnalate contro i danneggiamenti meccanici. Sarà vietato installare cavi elettrici con guaina in PVC nel caso in cui si temano temperature inferiori o uguali a zero gradi centigradi. Le lampade portatili saranno alimentate a 220 V direttamente dalla rete, oppure a 24V tramite trasformatore di sicurezza (SELV). Nei luoghi conduttori ristretti, quali scavi a sezione ristretta, cunicoli, serbatoi metallici, saranno utilizzate lampade a bassissima tensione di sicurezza (CEI 64 8/7 art. 706.471.2b). in alternativa saranno utilizzate lampade con sorgente autonoma.

Gli apparecchi elettrici trasportabili (mobili o portatili) da utilizzare in luoghi conduttori ristretti, saranno alimentati a bassissima tensione di sicurezza (trasformatore di sicurezza 220 - 24 V) oppure saranno protetti con separazione elettrica (mediante trasformatore d’isolamento 220-220 V). in alternativa saranno utilizzati apparecchi elettrici dotati di sorgente autonoma.

Sarà proibito collegare a terra gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione di sicurezza o quelli alimentati da trasformatore d’isolamento (CEI 64-8/4 artt. 411.1.4.1 e 4132.7). In ogni caso, il trasformatore d’isolamento o di sicurezza sarà mantenuto fuori del luogo conduttore ristretto.

##### Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza sarà conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione (Legge 13 giugno 1991, n. 190 e DPR 16 dicembre 1992, n. 495). in cantiere sono da prevedersi, in genere, i seguenti cartelli:

- all’ingresso pedonabile: divieto di accesso ai non addetti, obbligo d’uso delle scarpe antinfortunistiche,

- del casco protettivo e dei guanti, di avvertimento della caduta negli scavi, di carichi sospesi;

- all’ingresso carrabile: oltre ai cartelli di cui ai punto precedente, cartello di pericolo generico con specifica di entrare adagio, cartello di divieto di superare la velocità massima consentita in cantiere (per es. 5 km/h);

- lungo le vie di circolazione: ripetere il cartello di velocità massima consentita e disporre cartello di avvertimento passaggio veicoli;

- nei luoghi in cui esistono specifici pericoli: obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali, in relazione alle necessità;

- sotto il raggio di azione degli apparecchi di sollevamento e in prossimità di ponteggi: cartello di avvertimento di carichi sospesi;

- in prossimità dei quadri elettrici e delle linee elettriche aeree ed interrate: cartello di avvertimento tensione elettrica pericolosa, di divieto di spegnere con acqua;

- presso i ponteggi: cartelli di divieto di gettare materiali dall’alto e di salire e scendere dai ponteggi senza

- fuso della scala;

- sui mezzi di trasporto: divieto di trasporto persone;

- in prossimità di macchine e nell’officina: cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto, divieto di effettuare manutenzioni con organi in moto, divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza, divieto di avvicinarsi alle macchine con scarpe, cravatta ed abiti svolazzanti, cartelli sulle norme di sicurezza d’uso delle macchine (sega circolare, betoniera, taglia ferri e piegaferri... )

- in tutti i luoghi in cui ci può essere pericolo d’incendio (depositi di bombole, di solventi e vernici, di lubrificanti): divieto di usare fiamme libere;

- in prossimità degli scavi: cartelli di avvertimento di caduta negli scavi, cartelli di divieto di avvicinarsi agli scavi, di avvicinarsi all’escavatore in funzione e di depositare materiali sui cigli dello scavo;

- distribuite nel cantiere: cartelli riportanti le norme di sicurezza per gli imbragatori ed il codice di segnalazione delle manovre per la movimentazione dei carichi;

- sui box di cantiere: Cartelli riportanti la destinazione d’uso dei locali;

- sulla struttura della gru: cartello di portata massima de! braccio;

- in prossimità del box dove è ubicato il pacchetto o la cassetta di medicazione: estratto delle procedure per il primo soccorso;

- nei luogo dove sono ubicati gli estintori: cartello di identificazione dell’estintore;

- presso il box o in altro luogo ben visibile: cartello riportante i numeri utili per l’intervento dei vigili

- del fuoco e dell’ambulanza;

- lungo le vie d’esodo: cartelli di salvataggio indicanti i percorsi e le vie uscite d’emergenza.

Ad integrare le informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori e a supplemento di altre misure di sicurezza, ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro sono fornite secondo necessità mediante scritte, avvisi o segnalazioni convenzionali, il cui significato è stato illustrato agli addetti.

Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto e i segnali prestabiliti per l’esecuzione delle manovre sono richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.

Eventuali punti di particolare pericolo sono contraddistinti con segnaletica atta a trasmettere messaggi di avvertimento, divieto, prescrizione, salvataggio.

Lo scopo della segnaletica di sicurezza e quello di attirare l’attenzione su oggetti, macchine, situazioni e comportamenti che possono provocare rischi e non quello di sostituire la prevenzione e le misure di sicurezza,

La segnaletica deve adempiere allo scopo di fornire in maniera facilmente comprensibile le informazioni, i divieti e le prescrizioni necessarie.

##### Movimentazione manuale e meccanica dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi può costituire un rischio quando il peso dei carico supera i 30 kg, ovvero meno in funzione dei seguenti fattori:

- fattore d’altezza,

- fattore di dislocazione,

- fattore di orizzontalità,

- fattore di frequenza, fattore di asimmetria,

- fattore di presa .

Per la movimentazione dei carichi sono usati quanto più possibile mezzi ausiliari atti ad evitare o ridurre le sollecitazioni sulle persone.

Al manovratore del mezzo di sollevamento e/o trasporto viene garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche con l’ausilio dl un eventuale aiutante.

I percorsi per la movimentazione dei carichi sospesi sono scelti in modo da evitare quanto più possibile che essi interferiscano con zone in cui si trovano persone.

l depositi di materiali in cataste, pile, mucchi sono effettuati in modo razionale e tali da evitare crolli e cedimenti.

Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, adottando, se dei caso, attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni a riguardo dei peso dei carico, ciel suo centro di gravità e sulla sua corretta movimentazione.

I mezzi di trasporto dei materiali dovranno risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla

forma e ai volume dei carichi a cui sono destinati, dovranno essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa; dovranno avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione.

Le modalità di impiego degli apparecchi di trasporto e dei segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati medianti avvisi chiaramente leggibili.

##### Depositi e lavorazioni particolari

l depositi e/o la lavorazione di materiali che possono costituire pericolo sono allestiti in zona appartata del cantiere e convenientemente delimitati. Nei lavori in ambienti confinanti o in luoghi con rischio di incendio sono installati i prescritti mezzi di prevenzione ed estinzione. Sarà cura della SPO indicarne la posizione nel layout del cantiere ed ottemperare ad eventuali autorizzazioni da richiedere preventivamente al locale Comando dei Vigili del Fuoco.

Controllo sanitario -idoneità fisica dei lavoratori

Dovrà essere accertata l’idoneità fisica dei lavoratori alle mansioni assegnate mediante visita medica preventiva e periodica. Per specifiche mansioni, ove richiamato dalle vigenti disposizioni di legge, i lavoratori vengono inoltre sottoposti a controllo sanitario specifico preventivo e periodico.

##### Dispositivi di protezione individuale

l DPI dovranno essere adeguati ai rischi da prevenire ed alle condizioni esistenti sui luoghi di lavoro e dovranno tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore ed essere adatti all’utilizzazione.

A tutti gli operai sono forniti in dotazione personale tute da lavoro con scritto impresso la ditta cui appartengono, scarpe di sicurezza, quanti, casco per la protezione del capo e tappi auricolari o cuffie contro il rumore. inoltre dovranno essere disponibili in cantiere occhiali, maschere, cinture di sicurezza, attrezzature specifiche di trattenuta, vestiario ad alta visibilità e quant’altro necessario in relazione ad eventuali rischi specifici attinenti la particolarità del lavoro.

##### Servizi sanitari

l cantieri sono situati nei territorio della provincia di Oristano. Si stima che in condizioni normali di traffico, per raggiungere la più vicina struttura di pronto soccorso sono sufficienti circa 30/40 minuti di viaggio con un’autovettura ad andatura moderata. Pertanto in cantiere sono tenuti tutti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Detti presidi sono tenuti in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso. L’ubicazione dei suddetti servizi per il pronto soccorso è resa nota ai lavoratori e segnalata con appositi cartelli. L’idonea formazione ed informazione di tutto il personale comprenderà anche le relative esercitazioni in materia di pronto soccorso e di antincendio.

##### Adempimenti precedenti l ‘inizio dell’attività lavorativa

A cantiere installato, occorrerà procedere ai perfezionamento dei seguenti adempimenti tecnico amministrativi:

- collaudo dell’impianto elettrico prima della messa in esercizio, nonché acquisizione della denuncia all’lSPESL dell’impianto di terra (modello B, Art. 328 DPR 547/55 e Art. 11 DM 12.09.59);

- controllo, prima della messa in esercizio, degli impianti e delle attrezzature da utilizzare in cantiere (Art.8 D. Cantieri);

- accordo con l’ente gestore di linee elettriche (ENEL, FFSS., Aziende servizi comunali) per L’esecuzione di lavori che si intendono eseguire a distanza inferiore a m 5,00 dalle linee aeree stesse;

- istituire il registro infortuni per il cantiere, regolarmente vidimato dalla USL competente per territorio (Art. 403 DPR 547/55 e successive modificazioni);

- denuncia all’ISPESL, o alla ASS, nei caso di solo trasferimento, L’installazione degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg (Art. 7 D.M. 12.09459);

- ottemperanza alle prescrizioni dei Ministero delle comunicazioni sezione interferenze elettriche;

- ottemperanza alle prescrizioni dell’ACEGAS-APS;

- ottemperanza alle prescrizioni dell’ASS;

- ottemperanza alle prescrizioni della Provincia di ove si opera e dei Vigili Urbani;

- ottemperanza alle prescrizioni dei responsabili della struttura.

## ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI CANTIERE

Non vengono riportate le schede con le prescrizioni operative ed organizzative relative alle attrezzature ed impianti di cantiere possessi dalla SPO, in quanto a priori non si conosce la tipologia degli stessi ed inoltre considerata materia ed argomento specificatamente e puntualmente conosciuti dal responsabile della

sicurezza della SPO medesima.

# DUVRI - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI, REDATTO AI SENSI DELL’ART. 26 D.LGS N°81/2008 PER LE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI AFFIDATE ALLA SPO

Contenuti del presente documento:

### PREMESSA

II presente documento di valutazione dei rischi interferenziali viene redatto ai sensi dell’art. 26 DLgs 81/08 perle attività dell’affido in oggetto che comportano rischi da compresenza tra personale della Provincia o scolastico, o utenti degli uffici provinciali o scolastici e della SPO.

Oggetto dell’affido è la fornitura del servizio, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, di manutenzione finalizzato alla migliore funzionalità e conservazione dei beni immobili e dei relativi impianti tecnologici degli edifici facenti parte del patrimonio immobiliare o comunque in uso alla Provincia di Oristano .

Le attività oggetto dei contratto di servizio anzidetto sono di seguito succintamente elencate:

- Manutenzione ordinaria riparativa edile ed affine, impiantistica (impianti elettrici, idro-sanitari e gas) e del verde pertinenziale;

- Manutenzione ordinaria programmata edile ed affine, impiantistica (impianti elettrici, idro-sanitari e gas) e del verde pertinenziale;

- Manutenzione migliorativa a misura.

Come predetto il presente piano illustra i possibili rischi di ambiente e interferenziali, e le relative misure correttive, delle sole attività previste nei Servizi di cui sopra, che non consistono in lavori edili e di genio civile come definiti dall’art. 88 del D.Lgs 81/08.

Il presente piano non da peraltro una valutazione ai rischi intesa nel senso letterale di attribuire una “magnitudo” allo stesso peri motivi che di seguito si illustrano.

In primis il documento previsto dall’art. 26 del DLgs n. 81/08 non è il documento di valutazione del rischio previsto dall’art. 17, lett. a dello stesso D.lgs. Questo secondo infatti viene redatto al fine di elaborare un conseguente piano di miglioramento, la cui attuazione può essere realizzata in un determinato arco di tempo proprio in relazione alla maggior o minore entità del rischio, dando ovviamente la precedenza a quelli di maggior peso piuttosto che a quelli di minor rilevanza, il primo invece ha lo scopo di portare a conoscenza delle parti contraenti e di terzi interessati (più precisamente del personale di tutti costoro) i rischi connessi con l’esecuzione dell’affido medesimo e di altri appalti che si possono svolgere negli stessi ambienti, e le relative misure migliorative, nell’ottica del coordinamento e della cooperazione tra le varie imprese presenti. Perde quindi di significato il riferimento alla “magnitudo” del rischio, in quanto vanno comunque attuate sin dall’inizio dell’esecuzione dell’affido, tutte le misure tecniche ed organizzative, indipendentemente dall’importanza del rischio che si prefiggono di eliminare o ridurre. Sarà cura, in pratica quotidiana, di chi gestisce e di chi esegue i lavori dettare le priorità d’intervento a seconda delle circostanze di luogo e di fatto via via emergenti.

In secondo luogo quand’anche la Provincia nell’ipotesi di aver direttamente esercito in precedenza le attività ora affidate -fosse a conoscenza e avesse valutato, quantificandoli, i relativi rischi, questi elementi sarebbero di scarsa utilità in quanto in massima parte relativi a rischi ora divenuti specifici dell’attività affidata, e non tanto a rischi d’ambiente o a rischi interferenziali.

Per quanto sopra nel presente documento non sono riportati i rischi specifici delle lavorazioni in quanto essi sono analizzati e gestiti dalla SPO nel proprio documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’art. 28 comma 2 del D.Lgs 81/2008. La fase di identificazione dei rischi prevede di individuare le fonti potenziali di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Inoltre va tenuto presente che le attività previste dall’affido vengono svolte prevalentemente e materialmente in luoghi nel quali la Provincia di Oristano non è datore di lavoro (cfr. Circ. Min. Lav. n° 24 dd 14/11/2007 e Determina Autorità di vigilanza sul contratti pubblici n° 3/2008) e di conseguenza non può intervenire direttamente con l’elaborazione di documentazione specifica e emanazione di regole di sicurezza per l’esecuzione dei lavori, ne può esercitare di fatto un’azione di adeguamento o miglioramento preventivo, ma solo un’attività di coordinamento con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio

A maggior ragione ora che, a seguito dell’introduzione del comma 3-ter nell’art. 26 in parola, operata dall’art. 16 del D.Lgs 106/09, il committente/ contraente più correttamente la Provincia nei casi in parola ha l’onere di redigere un documento recante una mera “valutazione ricognitiva dei rischi standard” mentre spetta al datore di lavoro presso il quale avrà esecuzione il contratto integrare detto documento "riferendo/o ai rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato I’affido”.

### ORGANIGRAMMA AZIENDALE DEL SETTORE EDILIZIA, RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEL PRESENTE AFFIDO.

Dirigente del Settore Edilizia: Ing. Enzo Sanna. Indirizzo: Settore Edilizia Via Parigi- Oristano;

Responsabile dei Servizio Manutenzioni Edilizia ed Impianti e RUP: Ing. Carlo Todde indirizzo: Settore Edilizia Via Parigi- Oristano;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

lng. Salvatore Fatteri

Medico Competente: Dott. Antonio Sulis

### STRUTTURE IN CUI VENGONO SVOLTE LE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PRESENTE AFFIDO.

Si riporta qui di seguito l’elenco delle strutture presso cui viene data esecuzione al presente affido

SEDI SCOLASTICHE

ORISTANO:

- LICEO SCIENTIFICO DI ORISTANO Via Messina Oristano

- ISTITUTO INDUSTRIALE DI ORISTANO Via Del Porto Oristano

- ISTITUTO GEOMETRI DI ORISTANO Via Lepanto Oristano

- ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE N° 1 Via Diaz

- ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE N° 2 Via Carboni

- LICEO CLASSICO Piazza AIdo Moro

- ISTITUTO MAGISTRALE - Via Diaz

- ISTITUTO STATALE D’ARTE Via Gennargentu

- ISTITUTO ALBERGHIERO “Ex Hotel Amsicora” via Carducci

- ISTITUTO AGRARIO Località Palloni- Nuraxinieddu

BOSA

- ISTITUTO AGRARIO Via Garibaldi BOSA

- ISTITUTO AGRARIO Località Santa Maria Montresta

- LICEO CLASSICO ESCIENTIFICO Via Alghero

- IPACLE Via Lungo Temo

TERRALBA

- ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E LICEO SCIENTIFICO Via Rio Mogoro

GHILARZA

- LICEO SCIENTIFICO

- ISTITUTO PROFESSIONALE

MOGORO

- ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

ALES

- ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

CUGLIERI

- LICEO SCIENTIFICO

3.2 SEDI ADIBITE AD UFFICI O SERVIZI PROVINCIALI

ORISTANO

- Palazzo Provincia A Via Carboni (proprietà)

- Palazzo Provincia B Via Carboni (proprietà)

- Palazzo Arcais Corso Umberto (proprietà)

- Ex Monastero del Carmine Via Carmine (assegnato in comodato ai Consorzio Uno)

- immobile Via Carducci (proprietà)

- Palazzina Uffici Via Parigi (proprietà)

- Capannone rimessaggio Via Parigi (proprietà)

- C.S.L. 1 Via Costa (comodato d’uso dal Comune di Oristano)

- C.S.L. 1 Via Costa (comodato d’uso dal Comune di Oristano)

- Ex E.P.T. Piazza Eleonora (comodato d’uso R.A.S.)

- ex ISOLA piazza Eleonora (comodato d’uso RAS.)

- Via Cagliari- Settore Attività Produttive/ esami attività venatoria (comodato d’uso R.A.S.)

- Uffici Settore Ambiente Via Umbria (locazione)

- Autorimessa Settore Ambiente Umbria (locazione)

- Ex Casello Consorzio di Bonifica nella rotatoria lungo la SP. N° 1 per Torregrande (proprietà)

SAMUGHEO

- Cantoniera di Accoro (proprietà)

MOGORELLA

- Cantoniera (proprietà)

SORRADILE

- Casermetta di Lochele (proprietà da alienare)

SENEGHE

- Ex Convalescenziario (proprietà da alienare)

RIOLA

- Sede cantonieri (locazione)

NARBOLIA

- Sede cantonieri (locazione)

CUGLIERI

- Sede C.S.L. (comodato d’uso dal comune di Cuglieri)

BOSA

- Sede Ex CRAI (proprietà)

- Sede C.S.L. (comodato d’uso dal comune di Bosa)

- Sede Cantonieri (locazione)

SANTULUSSURGIU

- Sede cantonieri (locazione)

ABBASANTA

- Capannone sede cantonieri (proprietà)

NEONELI

- Cantoniera S`Isteddu (proprietà)

- Sede cantonieri Neoneli (locazione)

ALLAI

- Sede cantonieri (locazione)

GHILARZA

- Sede C.S.L. (comodato d’uso dal comune di Ghilarza)

TERRALBA

- C.S.L. (comodato d’uso dal comune di Terralba)

- Sede cantonieri (locazione)

MOGORO

- Sede C.S.L. (comodato d’uso dal comune di Mogoro)

ALES

- Sede C.S.L. (comodato d’uso dal comune di Ales)

- Capannone sede cantonieri (in corso di costruzione)

ESCOVEDU

- Sede Cantonieri (locazione)

Considerato che i luoghi e gli ambienti di lavoro in cui viene data esecuzione ai lavori sono noti alla SPO, in quanto presumibilmente vi ha già svolto le attività oggetto del presente affido nello scorso triennio, si può ritenere che la società abbia adeguata conoscenza di tali ambienti di lavoro; non si ravvisa pertanto la necessita di fornire una descrizione di ogni luogo di lavoro in cui i lavori sono eseguiti.

Per eventuali estensioni successive alla stesura dei presente documento, o nuove acquisizioni di strutture da inserire nell’affido, la Provincia si fa carico di comunicare alla SPO eventuali rischi residui presenti e derivanti dagli ambienti, impianti, attrezzature ivi presenti.

MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA CONTEMPLATE NEL PRESENTE DOCUMENTO

Presso le strutture Provinciali e scolastiche interessate ai lavori sono in vigore i seguenti divieti ed obblighi per il personale delle ditte appaltatrici o per chi da esse incaricato:

- divieto di intervenire sulle attività o lavorazioni in atto da parte di personale della Provincia di Oristano, da parte dei personale scolastico o in esecuzione da parte di altre ditte appaltatrici;

- divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature o impianti di proprietà della provincia di Oristano o delle Istituzioni Scolastiche se non espressamente autorizzati in sede di consegna delle strutture;

- divieto di accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate all’affido se non specificatamente autorizzati dalla Provincia o dalle Istituzioni Scolastiche con apposito permesso;

- divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura;

- divieto di fumare nei luoghi oggetto dell’affido;

- divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l’esecuzione dei lavoro, nei qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell’affidataria del servizio e a tutela del personale della Provincia o delle scuole e di quello dell’affidataria del servizio stessa;

- divieto sia per il personale della Provincia, delle scuole che per quello dell’affidataria dei servizio di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;

- divieto sia per il personale della Provincia, delle scuole che per quello dell’affidataria del servizio di compiere qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.) su organi in moto o su impianti in funzione; qualora strettamente necessario per I’esecuzione del lavoro, dovranno essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell’affidataria del servizio e a tutela del personale della Provincia, delle scuole e di quello dell’affidataria del servizio stessa;

- divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;

- divieto di utilizzare ascensori in caso d’incendio;

- obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti;

- obbligo di informare/ richiedere l’intervento della Provincia o delle Istituzioni Scolastiche in caso di anomalie riscontrate nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;

- obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore;

- obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l’esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza (adoperandosi direttamente, ma solo in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per l’eliminazione di dette deficienze o pericoli).

- obbligo di prender visione e di attenersi alla segnaletica e alle planimetrie esposte e riportanti la posizione dei presidi antincendio, le vie di esodo, le eventuali istruzioni di comportamento in caso di emergenza; comunque in caso di emergenza il personale della SPO dovrà seguire le indicazioni anche verbali del personale provinciale o scolastico presente.

- obbligo di tenere esposta addosso apposita tessera di riconoscimento recante i dati previsti dalle norme vigenti.

Considerata la valenza generale delle norme suddette l’affidatario del servizio si atterrà alle stesse anche presso luoghi in cui l’Amministrazione Provinciale di Oristano non è datore di lavoro (ad es.: Edifici Scolastici) o non vi dovesse essere un datore di lavoro, ma tutt’al più un Amministratore condominiale, salvo indicazioni ulteriori o diverse da parte dei responsabili delle relative strutture

### INFORMAZIONE E COORDINAMENTO

All’atto dell’affidamento o comunque prima dell’inizio effettivo del servizio si prevede di indire una riunione di coordinamento nella quale illustrare il contenuto del presente documento e discutere di eventuali altre problematiche inerenti i rischi interferenziali dell’affido.

In caso di subappalto, l’affidataria del servizio deve trasmettere alla sub affidataria tutte le informazioni di sicurezza risultanti dal presente documento nonché altre eventuali informazioni e procedure che dovessero successivamente venir concordate e risultanti da verbali di coordinamento, Tali comunicazioni devono intendersi in forma scritta e copia delle stesse, sottoscritte dalla subappaltatrice per ricevuta e presa visione, dovranno essere trasmesse alla Provincia.

In occasione dell’esecuzione di interventi manutentivi da parte dell’affidatario, sarà cura dello stesso avvisare il personale Provinciale o scolastico preposto in struttura, e di quest’ultimo di avvisare i terzi (altri appaltatori della Provincia di Oristano o individuati dalle scuole, ospiti delle strutture e pubblico) degli interventi in parola, indicando altresì le misure di sicurezza da adottare.

### DESCRIZIONE SINTETICA DEI RISCHI INDOTTI DAI LUOGHI DI LAVORO, DALLE ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE O DI TERZI SUL PERSONALE DELLA SPO.

Nei seguito, in forma di schede, sono rappresentati i rischi indotti dai luoghi di lavoro o dalle attività dei committente o di terzi sui personale dell’affidatario dei servizio, e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da prevedere.

Come predetto, per le attività che si dovessero svolgere in ambienti in cui l’Amministrazione Provinciale di Oristano non è datore di lavoro (ad es.: istituti Scolastici) o non vi è un datore di lavoro, ma tutt’al più un Amministratore condominiale, la descrizione dei rischi vale come “valutazione ricognitiva dei rischi standard“ ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter D.Lgs 81/08

#### SCHEDA NR. 01

##### Descrizione sintetica dell’attività che comporta rischio d’interferenza sul personale della SPO:

Il personale Provinciale, personale scolastico, pubblico (utenti e visitatori), appaltatori terzi presenti possono interferire con I’attività dell’affidatario del servizio nei oasi di compresenza nelle attività svolte da quest’ultimo (ad es.: rilievi, sopralluoghi, riunioni, attività manutentive, ecc).

##### Soggetto che introduce il rischio: Provincia di Oristano.

##### Struttura o sede di lavoro in cui si svolge l’attività: Tutte le strutture inerenti l’affido.

##### Possibili rischi derivanti dalle interferenze o dall’ambiente

Urti, cadute in piano o dall’alto e simili, dovuti a movimenti scoordinati e involontari del personale, ospiti e pubblico o da ostacoli o da pavimentazioni sconnesse o scivolose. Impatto fisico con ospiti di struttura per possibili comportamenti etero aggressivi o per cadute accidentali da parte degli stessi dovute a difficoltà di deambulazione, o con oggetti scagliati dagli ospiti della struttura. investimento da automezzi di appaltatori terzi. Afferramenti, schiacciamenti da attrezzature e macchine. Cadute di oggetti dall’alto per errato accatastamento o per lavori in quota in corso. Urti contro arredi, serramenti, per passaggi ristretti e simili. Urti contro superfici vetrate, specchiate o simili. incendio ed esplosione da guasti a impianti tecnologici o da lavori a caldo.

##### Provvedimenti per I’eliminazione/ riduzione dei rischi interferenziali

Quali provvedimenti per I’eliminazione/ riduzione dei rischi interferenziali derivanti dalle attività sopra descritte, il personale Provinciale si asterrà dall’interferire con l’esecuzione delle attività, e presterà particolare attenzione a come muoversi negli ambienti per evitare di investire anche involontariamente il personale dell’aggiudicatario. Il personale della Provincia non compirà manovre di qualsiasi genere su apparecchi, impianti ed attrezzature, fissi o mobili, di proprietà dell’aggiudicatario o in uso ad essa, ed in caso di necessita di utilizzo o di manovra di apparecchi, impianti ed attrezzature, fissi o mobili di proprietà della Provincia, dovrà preavvisare della manovra stessa il personale dell’aggiudicatario. I dipendenti della Provincia, nel caso di spostamenti con mezzi a motore nell’ambito delle aree esterne di pertinenza delle strutture, hanno l’obbligo di condurre i mezzi stessi con la massima cautela, nel rispetto delle norme vigenti sulla circolazione stradale e della segnaletica presente. In ogni caso vige l’obbligo generale:

- Di tenere una velocità a passo d’uomo e prestare comunque la massima attenzione a eventuale presenza di persone lungo il percorso;

- Di dare comunque e sempre la precedenza ai pedoni sia singoli che in gruppo, in particolare nei passaggio varchi (cancelli di ingresso ad esempio) o nei passaggi più stretti;

- se è presente un cancello e la sua apertura è manuale ed altro personale sarà venuto ad aprire, attendere che lo stesso si sia allontanato dal cancello stesso prima di riprendere la marcia; se il cancello è automatizzato, attendere la completa apertura dello stesso prima di riprendere la marcia e non stazionare con il mezzo nel raggio di azione delle ante mobili;

- di parcheggiare il mezzo senza intralciare in nessun modo l’ingresso o le vie di esodo; spegnere il motore non appena possibile, inserire il freno a mano, sfilare la chiave di avviamento, chiudere a chiave la vettura ed applicare le eventuali calzatoie alle ruote (se autocarro).

Il personale Provinciale responsabile di struttura avrà cura di accertarsi preventivamente che ambienti e locali oggetto di rilievi o di sopralluoghi siano in condizioni di sicurezza (percorsi sgombri, pavimenti asciutti, materiali correttamente accatastati, ecc.) e, qualora negli stessi siano in corso attività che possono comportare pericoli per il personale della SPO (ad es.: lavaggio pavimenti, montaggio arredi, ecc.) le farà sospendere fino a rilievo o sopralluogo terminato, oppure, in alternativa, pregherà il personale della SPO di attendere che detti lavori siano terminati prima di iniziare la sua attività. Lo stesso personale Provinciale responsabile di struttura avrà cura di preavvisare dell’eventuale presenza di utenti o ospiti con possibili comportamenti etero aggressivi.

##### Soggetto a cui spetta l’attuazione delle misure di sicurezza sopra descritte: Provincia di Oristano.

##### Costi/oneri della sicurezza a carico della SPO: No

#### SCHEDA NR. 02

##### Descrizione sintetica dell’attività che comporta rischio d’interferenza sul personale della SPO.

Il personale delle società/ditte esterne aggiudicatarie di appalti di servizi e di forniture - diversi dal presente possono interferire con l’attività della SPO nei casi di compresenza nelle attività svolte da quest’ultimo.

##### Soggetto che introduce il rischio: Società/ditte esterne aggiudicataria di appalti di servizi o di forniture.

##### Struttura o sede di lavoro in cui si svolge I’attività: Tutte le strutture inerenti l’affido.

##### Possibili rischi derivanti dalle interferenze

Urti, cadute in piano o dall’alto e simili, dovuti a movimenti scoordinati e involontari del personale o dalle attività in essere. investimento da automezzi. Afferramenti, schiacciamenti da attrezzature e macchine. Cadute di oggetti dall’alto per errato accatastamento o per lavori in quota in corso. Urti contro arredi, serramenti, per passaggi ristretti e simili. Urti contro superfici vetrate, specchiate o simili. Incendio ed esplosione da guasti a impianti tecnologici o da lavori a caldo

##### Provvedimenti per l’eliminazione/ riduzione dei rischi interferenziali derivanti dalle attività sopra descritte.

Il personale delle ditte/società aggiudicatarie degli appalti di servizi e forniture ha l’obbligo contrattuale di astenersi dall’interferire con l’esecuzione delle attività del committente e dei terzi ed ha l’obbligo di intrattenersi nei luoghi di lavoro per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’appalto e di evitare l’accesso alle zone non interessate all’appalto stesso. In particolare il personale di tali ditte/società ha l’obbligo di prestare particolare attenzione nei propri spostamenti per evitare di investire anche involontariamente il personale dell’aggiudicatario. Al personale della ditte/società aggiudicataria degli appalti di servizi e forniture è fatto divieto di compiere manovre di qualsiasi genere su apparecchi, impianti ed attrezzature, fissi o mobili, di proprietà della Provincia o dell’aggiudicatario o in utilizzo ad essa, ed in caso di necessita di utilizzo o di manovra su apparecchi, impianti ed attrezzature, fissi o mobili di proprietà della Provincia, dovrà preavvisare della manovra stessa il personale della Provincia e dell’aggiudicatario. Il personale delle ditte/società aggiudicatarie, nel caso di spostamenti con mezzi a motore nell’ambito delle aree esterne di pertinenza delle strutture, ha l’obbligo di condurre i mezzi a motore con la massima cautela, nel rispetto delle norme vigenti sulla circolazione stradale e della segnaletica presente. In ogni caso vige l’obbligo generale:

- Di tenere una velocità a passo d’uomo e prestare comunque la massima attenzione a eventuale presenza dì persone lungo il percorso;

- Di dare comunque e sempre la precedenza ai pedoni sia singoli che in gruppo, in particolare nel passaggio di varchi (cancelli di ingresso ad esempio) o nei passaggi più stretti;

- se e presente un cancello e la sua apertura è manuale ed altro personale sarà venuto ad aprire, attendere che lo stesso si sia allontanato dal cancello stesso prima di riprendere la marcia; se il cancello è automatizzato, attendere la completa apertura dello stesso prima di riprendere la marcia e non stazionare con il mezzo nel raggio di azione delle ante mobili;

- di parcheggiare il mezzo senza intralciare in nessun modo l’ingresso o le vie di esodo; spegnere il motore non appena possibile, inserire il freno a mano, sfilare la chiave di avviamento, chiudere a chiave la vettura ed applicare le eventuali calzatoie alle ruote (se autocarro);

L’aggiudicatario ha l’obbligo di presenziare a riunioni di coordinamento per la sicurezza indette dalla Provincia in occasione dell’assegnazione di altri appalti o concessioni interessanti i probabili luoghi di svolgimento di attività.

##### Soggetto a cui spetta I’attuazione delle misure di sicurezza sopra descritte: Società/ditte esterne aggiudicatarie di appalti di servizi o di forniture. Aggiudicatario del presente appalto

##### Costi/oneri della sicurezza a carico della SPO: Si. Partecipazione a riunioni di coordinamento sicurezza

### DESCRIZIONE SINTETICA DEI RISCHI INDOTTI DALLE ATTIVITÀ AFFIDATE SUL PERSONALE DEL COMMITTENTE O SU TERZI.

Nelle strutture esercitano o possono esercitare la loro attività anche altri lavoratori dipendenti della Provincia di Oristano e da altri Enti e/o aziende. Nello svolgimento delle attività lavorative da parte dell’aggiudicatario dell’affido si possono quindi verificare delle situazioni in cui la compresenza di diverse attività espone i lavoratori non dipendenti dall’aggiudicatario a rischi derivati dalle attività di quest’ultimo. Scopo di questa parte del documento e di evidenziare anche tali situazioni, alfine di calibrare gli strumenti correttivi e migliorativi della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come predetto non vengono qui considerati tutti i rischi afferenti a lavori edili e di genio civile come definiti dall’art. 88 del D.Lgs 81/08., peri quali si rimanda ai Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nel seguito, in forma di schede, sono rappresentati i rischi introdotti dalle attività dell’aggiudicatario (esecuzione di sopralluoghi, rilievi, riunioni, incontri, ecc.) sul personale della Provincia o sui terzi, e le conseguenti misure di prevenzione e protezione previste.

#### SCHEDA NR. 03

##### Descrizione sintetica dell’attività che comporta rischia d’interferenza sul personale del committente o su terzi:

Il personale dell’aggiudicatario può introdurre rischi a carico dei dipendenti o utenti, ospiti e visitatori e pubblico in genere della Provincia di Oristano o degli istituti Scolastici e/o di società/ditte terze autorizzate dallo stesso per lo svolgimento della propria attività (esecuzione di rilievi, sopralluoghi, riunioni, ecc.) presso le strutture oggetto dell’affido, data la compresenza di attività o di lavoratori.

##### Soggetto che introduce il rischio: Aggiudicatario.

##### Struttura o sede di lavoro in cui si svolge l’attività: Tutte le strutture inerenti l’affido.

##### Possibili rischi derivanti dalle interferenze: Urtati, colpiti da personale della SPO a causa di movimenti scoordinati o involontari dello stesso. Investimento da automezzi della SPO.

##### Provvedimenti per I’eliminazione/ riduzione dei rischi interferenziali derivanti dalle attività sopra descritte:

Il personale dell’aggiudicatario ha l’obbligo di non intralciare le attività che si svolgono in struttura ed ha l’obbligo di preavvisare il responsabile di struttura della loro presenza, specificando le attività da svolgere. Le attrezzature di proprietà dell’aggiudicatario eventualmente introdotte negli ambienti di lavoro della Provincia di Oristano dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge, dotate di libretti di istruzione ed utilizzate in conformità agli stessi ed alle normative vigenti. Nel caso si rendesse necessario accedere con automezzi di proprietà o in uso al personale dell’aggiudicatario nell’area esterna di pertinenza della struttura, lo stesso dovrà:

tenere una velocità a passo duomo e prestare comunque la massima attenzione a eventuale presenza di persone lungo il percorso;

dare comunque e sempre la precedenza ai pedoni sia singoli che in gruppo, in particolare nei passaggio di varchi (cancelli di ingresso ad esempio) o nei passaggi più stretti;

se e presente un cancello e la sua apertura è manuale e il personale Provinciale sarà venuto ad aprire, attendere che lo stesso si sia allontanato dal cancello stesso prima di riprendere la marcia; se il cancello è automatizzato, attendere la completa apertura dello stesso prima di riprendere la marcia e non stazionare con il mezzo nel raggio di azione delle ante mobili;

parcheggiare il mezzo senza intralciare in nessun modo l’ingresso o le vie di esodo; spegnere il motore non appena possibile, inserire il freno a mano, sfilare la chiave di avviamento, chiudere a chiave la cabina ed applicare le eventuali calzatoie alle ruote (se autocarro);

La SPO è tenuta ad utilizzare gli impianti tecnologici con diligenza e senza interferire con le attività svolte dagli altri soggetti. A tal fine la SPO ha l’obbligo di informare il responsabile della strutture dell’esecuzione di manovre che possano interferire con l’attività dei dipendenti della Provincia di Oristano, degli istituti Scolastici o con ì terzi. In caso di frequentazione momentanea di locali comuni, dovrà essere prestata la massima attenzione per evitare reciproche interferenze, quali urti accidentali, cadute in piano o dall’alto e simili, dovuti a movimenti scoordinati e involontari del personale. Medesima attenzione dovrà essere prestata in presenza di

utenza. Nei caso la SPO ravvisi una situazione di potenziale emergenza, sospenderà le operazioni e informerà immediatamente il personale Provinciale o scolastico di riferimento presente in sede.

##### Soggetto a cui spetta l’attuazione delle misure di sicurezza sopra descritte: Aggiudicatario

##### Costi/oneri della sicurezza a carico della SPO: Si: modalità operative particolari.

#### SCHEDA NR. 04

##### Descrizione sintetica dell’attività che comporta rischio d’interferenza sul personale del committente o su terzi:

Il personale dell’aggiudicatario può introdurre rischi a carico dei dipendenti o utenti, ospiti e visitatori e pubblico in genere della Provincia di Oristano, degli istituti Scolastici e/o di società/ditte terze autorizzate dagli stessi, per l’effettuazione di interventi di presidio (transennamenti, ecc...) o altri interventi atti a fronteggiare situazioni di emergenza in relazione allo stato degli immobili o di funzionamento degli impianti, per garantire la continuità del servizio, la pubblica incolumità ed igiene, nonché l’utilizzabilità in sicurezza degli edifici e dei relativi impianti, o comunque in caso di interventi manutentivi.

##### Soggetto che introduce il rischio: Aggiudicatario.

##### Struttura o sede di lavoro in cui si svolge l’attività: Tutte le strutture inerenti l’affido.

##### Possibili rischi derivanti dalle interferenze

Accesso ai luoghi di lavoro o alle aree esterne di pertinenza con persone, mezzi o materiali. lnciampi su materiali. Percorsi ingombri. Urti da movimenti scoordinati o involontari di persone. Scivolamento. Schiacciamento o impatto con materiali o mezzi a motore. Caduta di materiali dall’alto. investimento da movimentazione di mezzi, attrezzature e materiali. Urti/ inciampi contro materiali e attrezzature depositati anche temporaneamente in prossimità dei passaggi. Incendio/esplosione da lavori a caldo. Polveri, rumore e altri agenti chimico/ fisici, proiezione di frammenti.

##### Provvedimenti per l’eliminazione/ riduzione dei rischi interferenziali derivanti dalle attività sopra descritte:

Gli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di ambienti/luoghi/impianti/ecc. della struttura, quand’anche consistano in lavori edili, non sono soggetti all’obbligo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, così come previsto dall’art. 100 comma 6 del DLgs. 81/08. In ogni caso si prevede che il personale dell’aggiudicatario avvisi il personale Provinciale o scolastico presente in sede dell’intervento urgente da svolgere e delle modalità operative. E’ previsto che il personale della Provincia, scolastico o di terzi appaltatori sospende la propria attività, se la stessa dovesse esser svolta in ambienti/luoghi interessati dal predetti interventi urgenti o se la stessa dovesse interferire in qualche modo con l’operato della SPO.

Prima di procedere agli interventi di manutenzione ordinaria riparativa dovrà essere sempre preavvisato il responsabile di struttura al fine di verificare se l attività da porre in essere siano compatibili con le attività in corso nelle strutture, o se siano da effettuare in altre giornate o in diversi orari. E’ previsto che il personale della Provincia o di terzi appaltatori possa sospendere la propria attività, se la stessa dovesse esser svolta in ambienti/luoghi interessati dai predetti interventi o se la stessa dovesse interferire in qualche modo con l’operato della SPO, eventualmente ritardando l’inizio dell’intervento manutentivo. Nel caso in cui si renda necessario l’utilizzo di pedane idrauliche, autoscale o simili, le stesse potranno essere manovrate solo in assenza di terzi nelle immediate vicinanze; qualora qualcuno si avvicinasse, la manovra dovrà essere sospesa e la persona estranea alle operazioni invitata ad allontanarsi; la manovra sarà ripresa solo quando la stessa si sarà allontanata. Le aree di intervento dovranno essere transennate per impedire transito e sosta di persone, e, in particolare nel caso di lavori in altezza, si potrà prevedere anche lo sfollamento delle stanze, locali, ecc. Le attrezzature ed i materiali eventualmente predisposti per transennamenti dovranno essere sistemati in maniera tale che non si possano verificare cadute degli stessi, né che gli stessi possano essere di pericolo per le persone.

##### Soggetto a cui spetta l’attuazione delle misure di sicurezza sopra descritte: Aggiudicatario, Amministrazione Provinciale.

##### Costi/oneri della sicurezza a carico della SPO: Sì: esecuzione di telefonate di preavviso, modalità operative particolari, tempi tecnici di attesa.

#### SCHEDA NR. 05

##### Descrizione sintetica dell’attività che comporta rischio d’interferenza sul personale del committente o su terzi:

Il personale dell’aggiudicatario può introdurre rischi a carico dei dipendenti o utenti, ospiti e visitatori e pubblico in genere della Provincia di Oristano, degli Istituti Scolastici e/o di società/ditte terze autorizzate dallo stesso, per l’effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria programmata.

##### Soggetto che introduce il rischio: Aggiudicatario.

##### Struttura o sede di lavoro in cui si svolge l’attività: Tutte le strutture inerenti l’affido.

##### Possibili rischi derivanti dalle interferenze

Accesso ai luoghi di lavoro o alle aree esterne di pertinenza con persone, mezzi o materiali. lnciampi su materiali, Percorsi ingombri. Urti da movimenti scoordinati o involontari di persone. Scivolamento. Schiacciamento o impatto con materiali o mezzi a motore. Caduta di materiali dall’alto. investimento da movimentazione di mezzi, attrezzature e materiali. Urti/ inciampi contro materiali e attrezzature depositati anche temporaneamente in prossimità dei passaggi. incendio/esplosione da lavori a caldo. Polveri, rumore e altri agenti chimico/ fisici, proiezione di frammenti.

##### Provvedimenti per i’eliminazione/ riduzione dei rischi interferenziali derivanti dalle attività sopra descritte:

Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata dovranno essere preavvisati al responsabile di struttura al fine di verificare se siano compatibili con le attività in essere nelle strutture, o se siano da effettuare in altre giornate o in diversi orari. E’ previsto che il personale della Provincia o degli Istituti Scolastici o di terzi appaltatori possa sospendere la propria attività, se la stessa dovesse esser svolta in ambienti/luoghi interessati dai predetti interventi o se la stessa dovesse interferire in qualche modo con l’operato della SPO, eventualmente ritardando i’inizio dell’intervento manutentivo. Nei caso in cui si renda necessario l’utilizzo di pedane idrauliche, autoscale o simili, le stesse potranno essere manovrate solo in assenza di terzi nelle immediate vicinanze; qualora qualcuno si avvicinasse, la manovra dovrà essere sospesa e la persona estranea alle operazioni invitata ad allontanarsi; la manovra sarà ripresa solo quando la stessa si sarà allontanata. Le aree di intervento dovranno essere transennate per impedire transito e sosta di persone, e, in particolare nel caso di lavori in altezza, si potrà prevedere anche lo sfollamento delle stanze, locali, ecc. Le attrezzature ed i materiali eventualmente predisposti per transennamenti dovranno essere sistemati in maniera tale che non si possano verificare cadute degli stessi, ne che gli stessi possano essere di pericolo perle persone.

##### Soggetto a cui spetta l’attuazione delle misure di sicurezza sopra descritte: Aggiudicatario.

##### Costi/oneri della sicurezza a carico della SPO: Si: esecuzione dì telefonate di preavviso, modalità operative particolari, tempi tecnici di attesa.

### COSTI/ ONERI DELLA SICUREZZA

Per la specificità del rapporto che lega la Provincia alla SPO, di fatto, tutti gli oneri per la sicurezza:

- uso di dispositivi di protezione individuale, adozione di particolari accorgimenti, frequenza di seminari di aggiornamento

- allestimento e/o uso di particolari accorgimenti e/o opere provvisionali e/o macchine e particolari attrezzature

compresi quelli per l’eliminazione di rischi interferenziali, quali:

- partecipazioni a riunione/i di coordinamento tra Provincia e SPO per illustrare le procedure di sicurezza da adottare, anche in funzione delle risultanze e dei contenuti del presente documento;

- esecuzione di telefonate di preavviso, modalità operative particolari, tempi tecnici di attesa modalità operative particolari richieste;

a carico della SPO sono assunti dalla Provincia in quanto rientranti o tra le spese generali o tra le spese per l’esecuzione degli interventi; tutte spese rimborsate dalla Provincia alla SPO.

Ai soli fini della quantificazione l’importo delle spese per l’adozione delle misure per l’esecuzione in sicurezza degli interventi affidati e quelli per l’eliminazione di rischi interferenziali possono essere stimati nel 2% della somma delle spese di personale e delle spese generali.